陕西汉宝生物科技有限公司

陕西汉宝生物科技有限公司生物制剂项目

环境影响报告表技术评估会专家组意见

2023年7月8日，陕西汉宝生物科技有限公司主持召开了《陕西汉宝生物科技有限公司生物制剂项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评估会，参加会议的有建设单位（陕西汉宝生物科技有限公司）、环评单位（陕西尚绿高科环境科技有限公司）等单位代表和专家共8人，会议组成了专家组（名单附后）。

会议听取了建设单位对项目情况的介绍及报告表编制单位对报告表的主要内容的汇报，与会代表和专家经讨论和评议，形成技术评估会专家组意见如下。

- 1、工程概况

本项目总建筑面积28116.94m2，主要进行混合型饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂、生物饲料的生产。项目主要建设内容见表1。

表1   项目建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容及规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 水质改良剂车间（2号楼） | 项目北侧，1栋，钢结构，建筑高度10.05m，建筑面积为2215m2，设藻类培养室、扩培室等，主要进行水质改良剂生产 |  |
|  | 混合型饲料添加剂车间（3号楼） | 2号楼南侧，1间，钢结构，建筑高度10.05m，建筑面积为2507m2，设混合机、封口机等，进行饲料添加剂生产 |  |
|  | 微生态制剂车间（4号楼） | 3号楼南侧，1间，钢结构，建筑高度10.05m，建筑面积为1659m2，4号车间设混合机、封口机等，进行微生态制剂生产 |  |
|  | 生物饲料车间（6-3号楼） | 项目区中部，钢结构，建筑高度23.95m，建筑面积为1308.90m2，设粉碎机、立式混合机、鼓风机、烘干机等，主要进行生物饲料生产 |  |
|  | 预留车间（9-11号楼） | 项目区南侧，三间（9-11号楼），钢结构，建筑高度分别为9.15m、9.15m、19.15m，建筑面积分别为4022.87m2、4022.84m2、8085.57m2，属于预留生产车间 |  |
| 辅助工程 | 锅炉房（7号楼） | 6-2号楼东南侧，框架结构，建筑高度6.05m，建筑面积102.75m2，设2t/h天然气蒸汽锅炉1台，为生物饲料生产制粒提供蒸汽 |  |
|  | 门房 | 5号楼，框架结构，建筑高度3.95m，建筑面积33.28m2 |  |
|  | 办公室 | 设置于3号楼内，设办公室7间，占地面积200m2，进行办公、资料存放 |  |
|  | 质检室 | 设置于3号楼内，设质检室2间，占地面积100m2，进行原料、产品检验 |  |
| 储运工程 | 生物饲料原料库 | 生物饲料生产车间西侧，6-1号楼，钢结构，建筑高度9.15/12.90m，建筑面积1740.55m2，用于原料储存 |  |
|  | 筒仓（6-2号楼） | 生物饲料生产车间南侧，8个筒仓，80吨/个，用于成品生物饲料仓储 |  |
|  | 原料区 | 生物饲料添加剂和微生态制剂原料分别贮存于3号楼和4号楼各自生产车间 |  |
|  | 运输 | 原料、成品运输均由外部汽车运输 |  |
| 公用工程 | 供水 | 市政给水管网 |  |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水进入雨水管网；器皿第二次、第三次清洗废水经pH调节后和生活污水、软化废水、锅炉排水经化粪池处理，通过市政管网排入杨凌示范区污水处理厂 |  |
|  | 供电 | 市政电网供应，项目设配电室 |  |
|  | 供暖制冷 | 车间不需供暖，办公供暖采用分体式空调 |  |
| 环保工程 | 废气 | 生物饲料生产粉尘 | 集气罩（收集效率85%）、+布袋除尘器（去除效率99%）+29m排气筒排放 |
|  |  | 饲料添加剂生产粉尘 | 集气罩（收集效率85%）+滤筒/布袋除尘器（去除效率99%）+15m排气筒排放 |
|  |  | 微生态制剂生产粉尘 | 集气罩（收集效率85%）+滤筒/布袋除尘器（去除效率99%）+15m排气筒排放 |
|  |  | 锅炉烟气 | 低氮燃烧器+15m排气筒排放 |
|  |  | 扩培恶臭 | 加强车间通风，无组织排放 |
|  |  | 质检室废气 | 由通风柜引至楼顶排放 |
|  | 废水 | 生活污水 | 经化粪池（20m3）处理，通过市政管网排入杨凌示范区污水处理厂 |
|  |  | 生产废水 | 器皿第二次、第三次清洗废水经pH调节后和软化废水、锅炉排水经化粪池处理，通过市政管网排入杨凌示范区污水处理厂 |
|  | 噪声 | 主要利用厂房隔声，部分高噪声设备采取基础减振 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶分类收集，环卫部门统一处置 |
|  |  | 一般工业固体废物 | 清理除杂废料、地面清扫粉尘收集后交环卫部门处置，除尘器收集粉尘收集后回用于生产，废包装材料外售综合利用 |
|  |  | 危险废物 | 2号楼设置危废暂存间1间，建筑面积20m2，主要用于检验废液、器皿一次清洗废液、检验废液、废试剂瓶、失效试剂等危险废物分类暂存，定期交有资质单位处置 |

- 2、环境质量现状及环境保护目标

### 2.1环境质量

环境空气质量现状

根据“环保快报（2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，杨凌示范区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值、CO24小时平均第95百分位数的浓度均低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值以及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目处于不达标区。

根据引用监测结果可知，项目区区域大气环境中NH3、H2S的1h平均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值要求，总悬浮颗粒物24h平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

### 2.2 环境保护目标

项目周围主要保护目标见表2。

表2  项目环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对场址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 杨凌省级古树保护点 | 108.110425 | 34.247001 | 国槐、皂荚 | 国槐、皂荚 | E | 15 |

- 3、主要环境影响及环境保护措施

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩（收集效率85%）、集气管（收集效率100%）+布袋除尘器（去除效率99%）+29m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩（收集效率85%）、集气管（收集效率100%）+投料、混合采用布袋除尘器，包装采用滤筒除尘器（去除效率99%）+15m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 集气罩（收集效率85%）、集气管（收集效率100%）+投料、混合采用布袋除尘器，包装采用滤筒除尘器（去除效率99%）+15m排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA004 | 颗粒物、NOX、SO2 | 低氮燃烧器+15m排气筒（DA004） | 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB61/1226-2018） |
|  | 扩培室 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 质检室 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 由通风柜引至楼顶排放 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 化粪池处理后通过市政管网进入杨凌示范区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB 12348-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
|  | 生产废水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 清理除杂废料、地面清扫粉尘收集后交环卫部门处置，除尘器收集粉尘收集后回用于生产，废包装材料外售综合利用；危险废物检验废液、器皿一次清洗废液、废试剂瓶、失效试剂分类暂存于20m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置。生活垃圾交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目生产车间内全部进行一般防渗，质检室、危废暂存间采取重点防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①豆油贮存区在豆油贮存区周边设置小型围堰，当发生泄漏时可将泄漏液截留在围堰，用吸油棉吸附泄漏液，最后用含除油剂的水拖洗被污染区域。 ②本评价建议在锅炉房设置一个泄漏气体检测仪，可快速探测是否发生泄漏。若天然气管道因破损发生泄漏，则马上关闭控制阀门，避免泄漏更多的天然气，严禁员工靠近，禁止一切明火。同时要马上联系相关单位进行修复。 ③ 环评要求项目化学品储存于阴凉、通风的库房。各种试剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。远离火种、热源。储区应备有合适的材料收容泄漏物。质检室平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取原料仓库、生产质检室与办公区分离，设置明显的标志；液体原料存放在专用托盘中，一旦发生泄漏，能控制 在托盘内，并配备吸附棉、废液收集桶等应急物资；项目在生产过程中产生的危险废物贮存于危废暂存间。 ④物料泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒、防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 ⑤制定项目事故应急预案：制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 加强职工的环保教育，定期组织环境事故应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）建立环境管理台账，并接受杨凌示范区生态环境局检查。台账内容包括： A、污染物排放情况； B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况； C、各污染物的监测分析方法和监测记录； D、事故情况及有关记录； E、其他与污染防治有关的情况和资料； F、环保设施运行能耗情况等。 （2）把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。 （3）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。 （4）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施。 （5）企业应对项目基础信息，排污信息，防止污染设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。 ①根据排污许可制度，进行排污口规范化。 ②项目建成后，及时完成竣工环境保护验收工作；制定监测计划，并定期进行环境监测。 ③开展环境风险评估编制环境风险应急预案并备案。 |  |  |  |

- 4、评审结论

- 4.1项目建设的环境可行性

项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染治理措施后，主要污染物能达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 4.2报告表编制质量

报告表编制基本规范，内容较全面；工程建设内容介绍和工程分析基本清楚，提出的环保措施基本可行，评价结论总体可信。

应补充、完善以下内容：

根据与会代表、专家的其他意见补充、完善。

- 5、项目实施应注意以下问题

（1）

（2）

专家组：

2023年7月5日